G题同步Buck Rev C.2 PCB检查报告

被检文件：D:\电赛2026\GBUCK_RevC2_DRC_netlistfix_20261028.eprj2（3.67 MB，2026-10-28 13:12）

SHA-256：A7DCFC595A4B786F03C2D10123C17F8BA6F612DBD3032924968BCDCD61F3657E

工程内标题：G题 Rev C.2 — 独立导入复验工程；PCB：Rev C2 120x90 — 网表同步复验 v2

对比基准：GitHub hfwj/- 仓库 Rev C.2 的布局/布线/验证数据，以及本地 GBUCK_RevC2_120x90_PCB_review.eprj2（10-27 版）

检查日期：2026-10-28

一、结论

电气连接和制板规则：通过。网络、连通、间距、孔、板边都没有问题，板子可以做出来。

布局：和 GitHub 那版完全一样，功率级的几处问题都还没改，建议改完再下单（见第四部分）。

这个文件是脚本直接生成的，不是嘉立创客户端保存的。文件名里的“DRC”无法从文件本身证实，下单前仍要在客户端跑一次原生 ERC/DRC。

二、本版改了什么

网表修复：R_PRE 的“转换到 PCB”属性补成了 yes。之前缺这一项，PCB 上有 R_PRE 而原理图不让它进 PCB，同步网表时会报不一致。

原理图：9 页的连线、器件位置和网络都没变；库引用重新导入，每个器件有独立的器件/封装/符号文档。

相对 10-27 旧版的器件值更新（Rev C.2 已有）：D1、D_FREE 由 SS56 改为 SR560；F1 由 6×30 改为 5×20 快断；C_A3 改 0805；RS_IN、RS_OUT、RS_L 描述按商品图更新。

PCB：与 GitHub 最新版一致，120 个器件、51 个网络、768 段走线、188 个过孔、44 块地铜；46 段主功率线和 6 段 Kelvin 线坐标完全相同。

三、独立检查结果

| 检查项 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 原理图引脚 ↔ PCB 焊盘网络 | 323 / 323 一致 | 通过 |
| 原理图 ↔ PCB 器件关联（器件、封装、Unique ID） | 120 / 120 一致 | 通过 |
| 不同网络之间短路 | 0 处 | 通过 |
| 最小线距 | 0.20 mm（0.20–0.25 mm 共 275 处）；工程自带规则 0.152 mm，嘉立创工艺可做 0.1 mm | 通过 |
| 网络连通 | 51 / 51 全部连通，无孤铜，空脚焊盘未碰铜 | 通过 |
| 铜到板边 | ≥ 0.3 mm | 通过 |
| 孔与孔（孔边间距） | 最小 0.515 mm | 通过 |
| 插件焊盘环宽 | ≥ 0.3 mm | 通过 |
| 过孔 | 0.6 / 0.3 mm 和 1.0 / 0.5 mm 两种 | 通过 |
| 线宽 | 0.2–2.0 mm，主功率 2.0 mm | 通过 |
| 顶层丝印 | 仍印有“G BUCK REV C2 ¦ 120x90 ¦ PCB REVIEW - NOT FOR FAB” | 需修改 |

间距最近的位置（均为 0.20 mm 级，满足规则，仅供改板时参考）：

| 间距 mm | 对象 A | 对象 B |
| --- | --- | --- |
| 0.200 | C4.2 焊盘（GND） | V_CAP 走线 |
| 0.200 | C_IL_ADC.2 焊盘（GND） | ADC_IL 走线 |
| 0.200 | U3.2 焊盘（GND） | IOUT_RAW 走线 |
| 0.200 | FAULT_N 走线 | GND 过孔 |
| 0.201 | R10B.2 焊盘（GND） | +3V3_A 走线 |
| 0.202 | U6.4 焊盘（+3V3） | SAFE_OK 走线 |
| 0.202 | TP10.1 焊盘（+3V3_A） | +3V3 过孔 |
| 0.204 | J_BYP.1 焊盘（FUSED） | IN_PRE 走线（两者压差最高约输入电压，0.2 mm 足够） |

四、需要修改的布局问题

| # | 问题 | 现状（坐标单位 mm） | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关热回路太大 | C1(60,76) → QH 漏极(73,73) 顶层 18.7 mm；QH 源极 → QL 漏极 9.4 mm；QL 源极(75.5,64) → C1 地 底层 24.2 mm 且绕行；一圈约 52 mm。寄生电感估计几十 nH，SW 节点会有几伏振铃并串入采样。 | 把 C1 挪到 QH/QL 旁边，让 C1 两脚到 QH 漏极、QL 源极都在几毫米以内。 |
| 2 | C2（1 µF 高频旁路）不起作用 | C2 在 (66,69)，正极用 10.3 mm、1 mm 宽的线连回 C1 正极，负极靠地铜接地，实际只是并在 C1 旁边。 | C2 直接跨接在 QH 漏极和 QL 源极两个引脚之间，越短越好；也可用 2 只 1 µF/100 V 1206 X7R。 |
| 3 | RS_L 的 Kelvin 检测线没成对走 | L_RAW 8.9 mm、V_CAP 16.7 mm，分开走在 L1 旁边，中间围出一块面积，会把电感磁场耦合进 IL 测量（电流环用的就是它）。 | 两根线并排或上下层叠走到 U4；U4 尽量靠近 RS_L。 |
| 4 | IL_BI 走线长（次要） | IL_BI 网络总长约 95 mm（到 ADC 滤波和保护比较器两路），一段贴着功率区走。INA240 输出是低阻的，问题不大。 | 走在完整的地上，远离 SW 和 L1。 |
| 5 | 丝印 | 顶层丝印印着“PCB REVIEW - NOT FOR FAB”。 | 下单前删掉这行。 |

可顺手改的：输入路径 J1→F1→J_BYP→D1 绕了约 100 mm（电流小，损耗可忽略，但占地方）；QH、QL 只隔 9 mm，装散热片会互相碰到（估算每管零点几瓦，可不装）；地铜是 44 块静态填充，客户端里重铺后要看模拟区下面的地是否连续。

五、打板前步骤

在嘉立创 EDA 专业版里打开本工程，跑原生 ERC 和 DRC（按本报告的结果应该能过）。

改第四部分的 1–3 项和丝印，改完重跑 DRC。

导出 Gerber，用板厂的 DFM 工具过一遍。

1:1 打印出来，拿实物逐个比封装：TO-220、P5.08 端子、分流器（P10/P5）、保险丝夹（单夹 P5.66，两夹间距 15 mm 只是试装值）、INA240、核心板排针、安装孔。

确认还没定的器件：J_BYP 要换成额定 ≥30 V DC / ≥3 A 的常开保持型开关（已买的 MSS-22D18 不够）；L1 饱和电流；分流器功率和精度；C4 在直流偏压下的实际容量；C1、C3 的纹波电流；R_PRE 外置固定方式。

六、检查方法与局限

方法：只读解出工程内加密保存的数据，用独立脚本计算。走线按带宽度的线段、过孔和圆焊盘按圆、矩形焊盘和地铜按多边形计算距离；同网铜皮相接即合并，以此判断连通和孤铜。

自检：把间距规则从 0.20 mm 调到 0.25 mm 再跑一次，检查确实报出了 275 处，说明检查是生效的。

没有覆盖：阻焊、丝印与焊盘重叠、F1 槽孔的精确形状、3D 干涉、温升、电磁干扰和开关瞬态。本检查不能代替嘉立创原生 DRC。