# G题同步 Buck 完整物料清单

B3完整总表｜对应原理图Rev B｜对照上一版B2 / Rev A｜2026年10月21日

用途：制作1台同步Buck整机。按最新Rev B原理图与PCB布局草稿逐项核对；本次变化均相对上一版B2，不再相对最初三张照片。尚未确认的实物封装单独注明，不能直接据此投板。

标记：替换／规格提高（红）＝原参数改变；新增（蓝）＝本次增加；细化（棕）＝位号、封装或采购口径澄清；保留＝沿用B2；暂不使用＝不装。备料为含装机量的建议总量，同规格器件须合并采购，不能重复相加。

# 本次变化速览（B2 → B3 / Rev B）

| 项目 | 上一版B2 | 本版B3 / Rev B |
| --- | --- | --- |
| L1饱和电流 | ≥2A | 提高到≥3A，电感量仍220μH |
| U4 / RS_L | INA181A1 / 50mΩ | INA240A1D / 25mΩ；封装与引脚重做 |
| 输出分压R4 / R5 | 100kΩ / 10kΩ | 10kΩ / 1kΩ，均0.1%，比例不变 |
| 电感电流ADC | 无独立支路 | 新增R_IL_ADC、C_IL_ADC、D_ADC5 |
| 正向参考 | R9 15kΩ；R10 18kΩ | R9 10kΩ；R10A 33kΩ＋R10B 1kΩ，均0.1% |
| 反向过流 | 未配置 | 新增U9、R15A/B、R16、C_REF_NEG、C_U9 |
| 整机数量 | 电阻32；电容24；IC 8；二极管7 | 电阻37；电容27；IC 9；二极管8 |
| 采购口径 | 通用排针、约10测试点 | 接口拆分明确；测试点10个；机械封装仍待确认 |

# 一 主功率与栅极驱动

| 序号 | 标记 | 物料名称与关键参数 | 单机 | 建议备料 | 用途及修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | QH、QL IRF540NPbF TO-220，100V N沟道MOS | 2只 | 4只 | 两只同型号IRF540NPbF，沿用B2；栅极由12V驱动，散热片须按节点绝缘。 |
| 2 | 保留 | U1 IR2104PbF DIP-8半桥驱动 | 1只 | 2只 | 固定IR2104PbF，沿用B2；IN接一路PWM，内置死区。 |
| 3 | 规格提高 | L1 220μH 功率电感 | 1 | 2 | Isat≥3A（旧≥2A）；Irms≥1.5A；DCR≤0.15Ω。PCB暂按直径20mm、脚距10mm，须核实实物。 |
| 4 | 保留 | C1 470μF/50V 低ESR电解，105℃ | 1只 | 2只 | 输入滤波；核对尺寸、间距及极性。 |
| 5 | 保留 | C2 1μF/50V X7R 陶瓷，1206及以上 | 1只 | 3只 | 输入高频旁路，紧靠上下管开关回路。 |
| 6 | 保留 | C3 470μF/35V 低ESR电解，105℃ | 1只 | 2只 | 输出滤波；同容量50V器件也可用。 |
| 7 | 细化 | C4 10μF/35V或50V X7R陶瓷 | 1只 | 3只 | X7R，35V或50V；PCB暂按1206，须核对实物和直流偏压下有效电容。 |
| 8 | 保留 | D_BOOT UF4007 DO-41快恢复二极管 | 1只 | 3只 | 固定UF4007，不优先采用40V耐压的1N5819；勿混用普通1N4007。 |
| 9 | 保留 | C_BOOT 1μF/25V X7R，0805及以上 | 1只 | 3只 | 自举电容，明确耐压和介质；接VB与VS之间。 |
| 10 | 保留 | C5 100nF/50V X7R 0805驱动去耦 | 1只 | 见去耦总量 | 接U1 VCC与COM之间；靠近芯片。 |
| 11 | 保留 | C6 10μF/25V 驱动电源储能电容 | 1只 | 3只 | 与C5并联；电解电容注意极性。 |

# 二 电压电流采样及ADC保护

| 序号 | 标记 | 物料名称与关键参数 | 单机 | 建议备料 | 用途及修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 替换 | RS_IN、RS_OUT 50mΩ 1% ≥1W | 2 | 4 | 原3只减为2只；RS_L另列N1。低温漂，开尔文引线；PCB暂按2512，须核实。 |
| 13 | 保留 | U2 INA240A1D / SOIC-8 / G=20 | 1只 | 2只 | 输入电流采样；与N2合计需INA240A1D 2只。 |
| 14 | 替换 | U3 INA181A1DBV / SOT-23-6 / G=20 | 1 | 2 | 仅输出电流采样；原U4不再用INA181，见N2。 |
| 15 | 替换 | R1 100kΩ 0.1% ≥0.125W / 0805 | 1 | 3 | 输入分压上臂；R4由100k改10k，见N3。 |
| 16 | 替换 | R2 10kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 输入分压下臂；R5由10k改1k，见N4。 |
| 17 | 保留 | R3、R6、R7、R8 1kΩ 1% / 0805 | 4只 | 合计10 | 原4只保留；加N5后1kΩ 1%共5只，建议总备10只。 |
| 18 | 保留 | C7～C10 4.7nF 50V X7R / 0805 | 4只 | 合计10 | 原4只保留；加N6后4.7nF共5只，建议总备10只。 |
| 19 | 保留 | D_ADC1～D_ADC4 BAT54S / SOT-23 | 4只 | 合计8 | 原4只保留；加N7后BAT54S共5只，建议总备8只。 |
| 20 | 细化 | C_U2、C_U3、C_U4 100nF 50V X7R / 0805 | 3只 | 见去耦总量 | 三只采样芯片各1只去耦，数量不变。 |
| N1 | 替换 | RS_L 25mΩ 1% ≥1W | 1 | 3 | 旧50mΩ→25mΩ；PCB暂按2512，实物核对后定焊盘。 |
| N2 | 替换 | U4 INA240A1D / SOIC-8 / G=20 | 1 | 2 | 旧INA181A1DBV→INA240A1D，用于双向电感电流采样。引脚与封装均改变，不能直接替焊。 |
| N3 | 替换 | R4 10kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 旧100kΩ→10kΩ，输出电压分压上臂。 |
| N4 | 替换 | R5 1kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 旧10kΩ→1kΩ；与R4仍为11:1分压。 |
| N5 | 新增 | R_IL_ADC 1kΩ 1% / 0805 | 1 | 见17 | 电感电流ADC输入串联电阻，接PA4 / ADC_IL。 |
| N6 | 新增 | C_IL_ADC 4.7nF 50V X7R / 0805 | 1 | 见18 | 电感电流ADC滤波电容。 |
| N7 | 新增 | D_ADC5 BAT54S / SOT-23 | 1 | 见19 | 电感电流ADC钳位；勿与单二极管BAT54混淆。 |

# 三 过流过压与锁存保护

| 序号 | 标记 | 物料名称与关键参数 | 单机 | 建议备料 | 用途及修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 保留 | U5 LM393DR SOIC-8双比较器 | 1只 | 2只 | 5V供电，输出上拉到3.3V；检测正向过流及输出过压。 |
| 22 | 保留 | U6 SN74HC74DR SOIC-14双D触发器 | 1只 | 2只 | 3.3V供电；故障锁存，解除后需重新ARM。 |
| 23 | 保留 | U7 SN74HC08DR SOIC-14四路与门 | 1只 | 2只 | 3.3V供电；SAFE_OK与MCU_EN共同使能驱动。 |
| 24 | 保留 | U8 SN74HC14DR SOIC-14施密特反相器 | 1只 | 2只 | 3.3V供电；上电RC整形，未用输入固定电平。 |
| 25 | 保留 | D_POR BAT54 SOT-23单肖特基 | 1只 | 3只 | 上电复位钳位；与BAT54S分别采购。 |
| 26 | 替换 | R9 10kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 旧15kΩ 1%→10kΩ 0.1%；正向过流参考分压上臂。 |
| 27 | 替换 | R10A 33kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 旧R10 18kΩ撤销；改R10A 33kΩ与R10B 1kΩ串联，合计34kΩ。 |
| 28 | 细化 | R11 23kΩ 1%，≥0.125W，0805 | 1只 | 5只 | 本版单只23kΩ焊盘。若改22kΩ＋1kΩ串联，须同步改图、PCB，电阻总数再加1。 |
| 29 | 保留 | R12 10kΩ 1%，≥0.125W，0805 | 1只 | 见10kΩ总量 | 过压参考下臂；标称输出过压约11V。 |
| 30 | 保留 | R13 10kΩ 1%，≥0.125W，0805 | 1只 | 见10kΩ总量 | FAULT_N上拉到3.3V。 |
| 31 | 保留 | R14 10kΩ 1%，≥0.125W，0805 | 1只 | 见10kΩ总量 | 与C11组成上电复位RC。 |
| 32 | 保留 | C11 100nF/50V X7R，0805 | 1只 | 见去耦总量 | 上电RC；接HC14输入节点对地。 |
| 33 | 细化 | C_REF_POS、C_REF_OV 100nF 50V X7R / 0805 | 2只 | 见去耦总量 | C_REF_OC更名C_REF_POS，规格和数量不变；负向参考滤波另见N13。 |
| 34 | 细化 | C_U5～C_U8 100nF 50V X7R / 0805 | 4只 | 见去耦总量 | 原保护芯片去耦4只保留；新增U9去耦另见N14。 |
| N8 | 新增 | R10B 1kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 与R10A串联形成34kΩ；正向参考约2.55V。 |
| N9 | 新增 | U9 LM393DR / SOIC-8 | 1 | 2 | 新增反向过流比较器；U5、U9合计2只LM393DR。 |
| N10 | 新增 | R15A 33kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 负向参考上臂的一部分，与R15B串联。 |
| N11 | 新增 | R15B 1kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 负向参考上臂合计34kΩ。 |
| N12 | 新增 | R16 10kΩ 0.1% / 0805 | 1 | 3 | 负向参考下臂；标称参考0.75V。 |
| N13 | 新增 | C_REF_NEG 100nF 50V X7R / 0805 | 1 | 见总量 | 负向过流参考滤波。 |
| N14 | 新增 | C_U9 100nF 50V X7R / 0805 | 1 | 见总量 | 紧靠U9电源脚；100nF总量由12增至14只。 |

# 四 其余电阻与模拟电源滤波

| 序号 | 标记 | 物料名称与关键参数 | 单机 | 建议备料 | 用途及修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 保留 | RG_H、RG_L 10Ω 1%，≥0.125W，0805 | 2只 | 10Ω共10只 | 两只MOS栅极串联电阻。 |
| 36 | 保留 | R_VDDA 10Ω 1%，≥0.125W，0805 | 1只 | 含上行备料 | 3.3V至外部模拟电源支路的滤波电阻。 |
| 37 | 保留 | R_PWM 100Ω 1%，≥0.125W，0805 | 1只 | 5只 | STM32 PA8与IR2104 IN之间串联，靠近MCU。 |
| 38 | 保留 | R_GSH、R_GSL 10kΩ 1%，≥0.125W，0805 | 2只 | 见10kΩ总量 | 各接栅极与自身源极；上管不能下拉到公共地。 |
| 39 | 保留 | R_IN_PD 10kΩ 1%，≥0.125W，0805 | 1只 | 见10kΩ总量 | IR2104 IN下拉。 |
| 40 | 保留 | R_SD_PD 100kΩ 1%，≥0.125W，0805 | 1只 | 5只 | IR2104 /SD下拉；与100kΩ精密分压电阻区分。 |
| 41 | 保留 | R_EN_PD、R_ARM_PD 10kΩ，1%，0805 | 2只 | 见10kΩ总量 | MCU_EN、ARM各1只下拉，确保复位期间不误启动。 |
| 42 | 细化 | R_KEY1～4 10kΩ 1%，≥0.125W，0805 | 4只 | 见10kΩ总量 | 4只位于外部按键/控制端，不在主PCB的33只电阻内；整机计入37只。 |
| 43 | 保留 | R_BL 2.2kΩ 1%，≥0.25W，1206或直插 | 1只 | 5只 | 输出泄放；10V下耗散约45mW。 |
| 44 | 保留 | C_A1 1μF/25V X7R 0805及以上 | 1只 | 3只 | 外部模拟电源滤波；与自举电容分别统计。 |
| 45 | 保留 | C_A2 100nF/50V X7R，0805 | 1只 | 见去耦总量 | 外部模拟电源高频旁路。 |
| 46 | 保留 | C_A3 10μF/25V 模拟电源储能电容 | 1只 | 3只 | 外部模拟电源储能；与驱动10μF分别统计。 |

# 五 主控 显示与辅助电源

| 序号 | 标记 | 物料名称与关键参数 | 单机 | 建议备料 | 用途及修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 保留 | STM32F103C8T6核心板 | 1块 | 1块 | 固定F103方案；带5V输入、板载3.3V稳压、SWD及所需引脚引出。 |
| 48 | 保留 | ST-Link V2下载器 | 1个 | 已有免购 | 避免下载器或USB为整机反向供电。 |
| 49 | 细化 | 1.8英寸SPI TFT模块 ST7735类，3.3V通信电平 | 1块 | 1块 | 1.8英寸ST7735 SPI屏，优先3.3V供电及逻辑兼容版；核对具体模块电源与IO要求，禁止默认接受5V信号。 |
| 50 | 保留 | 轻触按键 加、减、设置、运行/停止 | 4只 | 6只 | 尺寸与PCB一致；不需要额外手动恒压恒流切换键。 |
| 51 | 保留 | M1 12V辅助降压模块 | 1块 | 1块 | 输入覆盖15～25V，上限≥36V、优先50/60V；输出12V、≥0.2A。 |
| 52 | 保留 | M2 5V辅助降压模块 | 1块 | 1块 | 输入要求同M1；输出5V、≥0.5A，优先低静态功耗。 |
| 53 | 保留 | 核心板板载3.3V稳压 | 板载1路 | 不另购 | 由5V供电；核对核心板加外设后的电流及温升余量。 |

# 六 防护 连接 散热与结构

| 序号 | 标记 | 物料名称与关键参数 | 单机 | 建议备料 | 用途及修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 细化 | D1 SS56或同等级肖特基 ≥60V、≥5A | 1只 | 2只 | ≥60V、≥5A肖特基；SS56厂家封装须核对，PCB暂占SMC，不能据占位直接采购。 |
| 55 | 细化 | F1 2A保险丝 | 1只 | 3只 | 2A保险丝，暂按5×20mm；额定电压、熔断特性须结合实测启动/故障电流确认。 |
| 56 | 细化 | 匹配保险丝座 | 1个 | 1个 | 配5×20mm保险丝；PCB暂按脚距22.5mm，核实到货实物。 |
| 57 | 保留 | TO-220散热片 | 2个 | 3个 | 上下管分别散热；尺寸按实测温升调整。 |
| 58 | 保留 | TO-220绝缘导热垫 | 2片 | 3片 | 金属背板为漏极，避免散热片将不同节点短接。 |
| 59 | 保留 | 绝缘肩套及匹配螺丝 | 2套 | 3套 | 与散热片、MOS固定孔匹配。 |
| 60 | 细化 | 主功率及控制PCB | 1块 | 建议制2块 | 现有仅布局草稿；封装实测、ERC/DRC、走线及回流路径复核后才可投板。 |
| 61 | 细化 | 2P输入输出接线端子 额定≥3A，间距按设计 | 2组 | 2组 | J1、J2两组2P，暂按5.08mm脚距；额定≥3A，实物与PCB匹配。 |
| 62 | 保留 | 功率导线 约1mm² | 约2m | 约2m | 功率连接用；裁线长度按装配确定。 |
| 63 | 保留 | 采样与控制细线 | 1套 | 1套 | 采样从分流器焊盘独立引出，远离SW。 |
| 64 | 细化 | TP1～TP10 测试点 | 10 | 选装15 | 共10个焊盘；仅当装测试柱时采购，纯测试焊盘不购件。 |
| 65 | 细化 | 排针排母及显示连接线 | 1套 | 1套 | 其余屏幕/按键排线与接插件；不含N15、N16单列的主板接口，避免重复采购。 |
| 66 | 保留 | 铜柱 螺丝 底板等固定件 | 1套 | 1套 | 固定PCB、屏幕和负载，防止裸板接触金属底板。 |
| 67 | 保留 | SOIC/SOT贴片转接板 | 按需 | 按需 | 仅分块调试需要；整板贴片不重复采购。 |
| N15 | 细化 | J_CTL 2×8 / 2.54mm 排针及配套母座 | 1 | 1组 | 主板控制接口，16针；原通用排针清单拆分明确，不是新增电路。 |
| N16 | 细化 | J_AUX12、J_AUX5 1×4 / 2.54mm及配套接头 | 2 | 2组 | 两路外接辅助模块接口；先核对引脚顺序，不能直接套用模块焊盘。 |

# 七 测试用品及暂不使用项目

| 序号 | 标记 | 物料名称与关键参数 | 单机 | 建议备料 | 用途及修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 保留 | 20Ω功率负载 ≥25W | 1只 | 1只 | 基本稳压测试；铝壳电阻按厂家要求装散热板。 |
| 69 | 保留 | 8Ω功率负载 ≥25W | 1只 | 1只 | 1A恒流与效率测试。 |
| 70 | 保留 | 5Ω功率负载 ≥25W | 1只 | 1只 | 恒流保持测试。 |
| 71 | 保留 | 0～30V、≥3A限流电源 | 1台 | 优先借用 | 整机由同一路Ui供电；初次上电使用限流。 |
| 72 | 保留 | 数字万用表 | 按测量配置 | 优先借用 | 输出电压、电流基准测量；测效率时保证读数对应同一稳态。 |
| 73 | 保留 | 示波器及合适探头 | 1套 | 优先借用 | 上管VGS用差分探头；普通地夹不能夹SW。 |
| 74 | 暂不使用 | SMBJ30A TVS | 0只 | 暂不购 | 钳位电压不是30V；须与全机耐压协调后再选。 |
| 75 | 暂不使用 | 额外AMS1117、第二块屏 | 0只 | 暂不购 | 已有板载稳压且一屏分区足够时，不重复增加。 |
| 76 | 暂不使用 | 主功率洞洞板 | 0块 | 暂不购 | 洞洞板可用于低速辅助电路，不能代替本版主功率PCB。 |
| 77 | 暂不使用 | G474、NCE6050、EG2104 INA226等备选型号 | 0只 | 暂不购 | 本版不混用；已持有时先核对参数、增益、封装和引脚再考虑替换。 |

# 八 数量汇总与使用说明

电阻：主PCB 33只（含3只分流器）＋外部按键上拉4只＝整机37只，较B2的32只净增5只。普通10kΩ 1%仍12只，建议总备30只；精密10kΩ 0.1%由2变4只；1kΩ 0.1%共3只；33kΩ 0.1%共2只。旧15kΩ、18kΩ均不再采购。

电容：共27只，较B2的24只净增3只。100nF由12变14只（建议总备30）；4.7nF由4变5只（总备10）；1μF/25V 2只、10μF/25V 2只（各总备6）；1μF/50V、10μF/35或50V、470μF/50V、470μF/35V各1只。

主PCB位号核对：96个器件/焊盘对象＝电阻33＋电容27＋IC 9＋MOS 2＋二极管8＋电感1＋保险丝1＋接口5＋测试点10。外部核心板、显示、按键、辅助模块及结构测试材料不计入此96项。默认0805仅适用于未另注的贴片阻容；分流器、电感、电解电容、二极管及连接器尺寸仍须实测。

验证边界：Rev B增加双向电感电流采样和负向过流关断。3V3_A=3.3V时参考标称2.55V/0.75V，对应约+1.8A/−1.8A；过压标称11V。以上为设计标称值，需校准及实测，不代表硬件验证已完成，也不等同逐周期短路保护。仿真用47ns/250pF等模型参数不是采购元件，未新增47Ω/1nF栅极RC。

依据：上一版B2完整物料清单、完整原理图Rev B、现有PCB布局草稿的位号与数量。最终以具体订货型号厂家资料、实测尺寸及冻结后的原理图/PCB为准；现阶段不承诺可直接投板或接真实电池。

# 九 合并采购核对（装机总量）

以下为整机同规格合计，不在前表数量之外另加。普通阻容建议备料可按常见包装购买；精密电阻不得以1%品替代。

| 规格 | 装机总数 | 对应位号 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 100kΩ 0.1% | 1 | R1 |
| 10kΩ 0.1% | 4 | R2、R4、R9、R16 |
| 1kΩ 0.1% | 3 | R5、R10B、R15B |
| 33kΩ 0.1% | 2 | R10A、R15A |
| 10kΩ 1% | 12 | R_GSH、R_GSL、R_IN_PD、R12、R13、R14、R_EN_PD、R_ARM_PD、R_KEY1～4 |
| 1kΩ 1% | 5 | R3、R6、R7、R8、R_IL_ADC |
| 10Ω 1% | 3 | RG_H、RG_L、R_VDDA |
| 100Ω / 100kΩ / 23kΩ / 2.2kΩ，1% | 各1 | R_PWM / R_SD_PD / R11 / R_BL；R_BL≥0.25W |
| 50mΩ / 25mΩ，1% ≥1W | 2 / 1 | RS_IN、RS_OUT / RS_L；暂按2512 |
| 100nF / 4.7nF | 14 / 5 | 详见各类表，50V X7R |
| INA240A1D / INA181A1DBV | 2 / 1 | U2、U4 / U3 |
| LM393DR | 2 | U5、U9 |
| BAT54S / BAT54 | 5 / 1 | D_ADC1～5 / D_POR；不可混购 |

U4接线复核：1 IN−→V_CAP；2 GND；3 REF2→GND；4 NC悬空；5 OUT→IL_BI；6 VS→3V3_A；7 REF1→3V3_A；8 IN+→L_RAW。此处用于避免沿用旧U4引脚，不替代原理图审查。