G题同步Buck元器件参数填写表

用于EDA原理图与PCB封装核对  对应B3物料清单和Rev B原理图

请在空白处填写实际购得器件的信息，可直接在Word中输入，也可打印手写。尺寸统一用mm；未知项填“待确认”。同型号器件可合并填写，不同型号或批次请另附记录。

填写人：________________    日期：________________    资料批次：________________

资料编号建议用P01、P02等；每项附商品链接、厂家手册或清晰照片。引脚图请注明顶视或底视，尺寸请注明测量方向。

一 功率器件

L1 功率电感 1只

设计要求：220μH；Isat≥3A；Irms≥1.5A；DCR≤0.15Ω。

厂家与完整型号：_______________三磁SANCIA65125_____________________________

实物参数：电感量___220___μH  Isat______A  Irms___6___A  DCR___55m___Ω

长×宽×高或直径×高：________20×10________mm  脚距____10__mm  脚径___0.75__mm

安装形式及资料编号：________________________________________________

RS_IN RS_OUT RS_L 分流电阻 共3只

设计要求：RS_IN、RS_OUT：50mΩ各1只；RS_L：25mΩ 1只；均1%、≥1W。

50mΩ厂家型号／封装：__________达科峰______________  实际功率______W电流5A

25mΩ厂家型号／封装：____________达科峰____________  实际功率______W 表里没有25mΩ要求没买

端子形式：两端／四端____两端____  温漂___±40___ppm/℃  资料编号____________

两种规格实物长×宽×高及端子尺寸：______________长10/高12/线径0.8____________________

QH QL 功率MOS管 共2只

设计要求：IRF540NPbF；100V N沟道；TO-220封装；两只同型号。

厂家／完整型号：___________TELESKY_____________  资料编号：________________

封装／引脚顺序及观察方向：_________________TO-220，G-D-S_______________________

散热片型号／安装方向／单独或共用：____________不带散热片，垂直,单独____________________

二 芯片型号与引脚资料

填写芯片表面丝印、完整订货型号和实物封装。标准芯片提供完整型号及手册后，可按厂家推荐焊盘建库。

| 位号及设计要求 | 实际厂家 型号 封装 | 资料编号及差异 |
| --- | --- | --- |
| U1 ×1 IR2104PbF，DIP-8 | 厂家：________TELESKY________ 型号／封装：_______DIP-8_________ | 资料：________ 差异：________ |
| U2 U4 ×2 INA240A1D，增益20，SOIC-8 | U2：______厂家奥智晶__________ U4：_____________封装SOIC-8___ | 资料：________ 差异：________ |
| U3 ×1 INA181A1DBV，增益20，SOT-23-6 | 厂家：_______Texas Instruments_________ 型号／封装：_______SOT-23-6_________ | 资料：________ 差异：________ |
| U5 U9 ×2 LM393DR，SOIC-8 | U5：_______Texas Instruments_________ U9：_______SOIC-8_________ | 资料：________ 差异：________ |
| U6 ×1 SN74HC74DR，SOIC-14 | 厂家：________Texas Instruments________ 型号／封装：_______SOIC-14_________ | 资料：________ 差异：________ |
| U7 ×1 SN74HC08DR，SOIC-14 | 厂家：_________Texas Instruments_______ 型号／封装：_______SOIC-14_________ | 资料：________ 差异：________ |
| U8 ×1 SN74HC14DR，SOIC-14 | 厂家：_______Texas Instruments_________ 型号／封装：_______SOIC-14_________ | 资料：________ 差异：________ |

引脚图附件编号：____________________________________________________

替代型号及原因：____________________________________________________

特别核对：U4已改为INA240A1D，不能沿用旧INA181的引脚与焊盘。

芯片为裸片还是转接板：______________________裸板__________________________

三 电容与电阻的实际封装

电解电容填写直径、高度、脚距和脚径；贴片电容填写封装、介质及厚度。料号不同时分开记录。

| 位号及设计要求 | 实际型号与参数填写 |
| --- | --- |
| C1 ×1 470μF / 50V，低ESR，105℃ | 型号：________________ ESR：____7m____Ω 直径×高：___10×18_____mm 脚距／脚径：___5_____mm |
| C3 ×1 470μF / 35V，低ESR，105℃ | 型号：________________ 实际耐压：________V 直径×高：____10×13____mm 脚距／脚径：___5_____mm |
| C6 C_A3 各1 10μF / 25V，储能电容 | C6型号／尺寸／脚距：__________贴片电容，2×1.25×1.25______________ C_A3型号／尺寸／脚距：______________________ |
| C2 ×1 1μF / 50V，X7R | 型号：________三星MLCC________ 实际封装：____0805____ 长×宽×高：____2×1.25×1.25____mm 资料编号：________ |
| C4 ×1 10μF / 35V或50V，X7R | 型号：_______欧贝顿_________ 实际封装：___0805_____ 实际耐压：___50___V 直流偏压曲线资料：________ |
| C_BOOT C_A1 各1 1μF / 25V，X7R | 型号：________三星CL21B105KBFNNNE________ 实际封装：____0805____ 长×宽×高：___2×1.25×1.25_____mm 资料编号：________ |
| 100nF / 50V ×14，X7R 4.7nF / 50V ×5，X7R或C0G | 100nF型号／封装：__________三星CL21B472JBANNNC________________ 4.7nF型号／介质／封装：________三星CL21B472KBANNNC0805_____________ |

电阻规格确认

设计要求：普通及精密贴片电阻默认0805；R_BL为2.2kΩ、≥0.25W，封装另核。

普通电阻精度／功率／封装：________________________________________

精密电阻0.1%实购型号／功率／封装／温漂：__________________________

R_BL实际型号／功率／封装：________________________________________

四 二极管与连接器

二极管填写极性及引脚图；连接器填写脚距、脚尺寸、进线方向和插接方向。

| 位号及设计要求 | 实际型号 尺寸和接口填写 |
| --- | --- |
| D1 ×1 SS56或同等级，≥60V、≥5A | 厂家／型号／封装：_________zava_______________ 尺寸／极性标记／资料编号：________________ |
| D_BOOT ×1 UF4007，DO-41 | 型号／轴向脚距／脚径：____________________ 极性标记／资料编号：______________________ |
| D_ADC1至5 ×5 BAT54S，SOT-23，串联双二极管 | 厂家／完整型号：__________________________ 引脚图及资料编号：________________________ |
| D_POR ×1 BAT54，SOT-23，单二极管 | 厂家／完整型号：__________________________ 引脚图及资料编号：________________________ |
| F1及保险丝座 各1 2A，暂按5×20mm | 额定电压／快慢断／座型号：________________ 座长宽高／脚距／脚径：____________________ |
| J1 J2 各1 2P端子，≥3A，暂按5.08mm | 型号／脚距／脚截面：______________________ 长宽高／进线方向：________________________ |
| J_CTL ×1 2×8针，2.54mm及配套母座 | 型号／直插或弯针／配对件：________________ 针长／塑高／插接高度：____________________ |
| J_AUX12 J_AUX5 各1 1×4针，2.54mm及配套接头 | 型号／直插或弯针：________________________ 配对件／线序图编号：______________________ |
| TP1至TP10 共10点 可用焊盘或选装测试柱 | 选用形式／测试柱型号：____________________ 焊盘尺寸或柱尺寸／资料编号：_____1mm脚距_________ |

五 外接模块及引脚排列

接口按实物填写。若模块通过排线外接，注明线序；若直接插装主板，补充两排针间距、板外形和安装孔坐标。

STM32F103C8T6核心板 1块

设计要求：核对5V输入、板载3.3V输出、SWD及所需IO引出。

厂家／版本／资料编号：___________________TOUGLESY_________________________

供电输入与引脚排列附件：__________________________________________

板长×宽×高／排针脚距及排间距：__________________________________

安装方式／安装孔坐标及孔径：______________________________________

M1 12V辅助降压模块 1块

设计要求：输入覆盖15至25V，上限≥36V；输出12V、≥0.2A。

型号／输入范围／输出电流：________________________________________

输入输出引脚顺序／资料编号：______________________________________

长宽高／孔位／安装方式：__________________________________________

M2 5V辅助降压模块 1块

设计要求：输入覆盖15至25V，上限≥36V；输出5V、≥0.5A。

型号／输入范围／输出电流：________________________________________

输入输出引脚顺序／资料编号：______________________________________

长宽高／孔位／安装方式：__________________________________________

ST7735类SPI显示屏 1块

设计要求：1.8英寸；确认供电电压与3.3V逻辑兼容性。

厂家／完整型号／供电电压：________________________________________

接口顺序／资料编号：______________________________________________

板尺寸／安装孔／安装方式：________________________________________

六 PCB安装要求与资料记录

PCB设计条件

设计要求：填写允许的机械空间和接口要求。

EDA软件及版本：________________  板层数：________________

PCB允许长×宽：________________mm  最大器件高度：____________mm

安装孔数量／孔径／坐标图编号：____________________________________

输入／输出／控制／辅助电源接口朝向：______________________________

外壳内尺寸／固定方式／散热空间：__________________________________

散热片 按键与其他安装件

设计要求：MOS金属背板、绝缘垫及安装方式需一起核对。

散热片型号／长宽高／固定孔：______________________________________

绝缘导热垫／肩套／螺丝规格：______________________________________

按键型号／尺寸／脚距／安装位置：__________________________________

铜柱高度／螺纹／排线长度：________________________________________

资料附件登记

| 资料编号 | 对应器件或模块 | 链接 文件名或照片说明 |
| --- | --- | --- |
| ________ | ________________ | ________________________________ |
| ________ | ________________ | ________________________________ |
| ________ | ________________ | ________________________________ |
| ________ | ________________ | ________________________________ |

其他型号差异或待确认事项：____________________________________________

____________________________________________________________________

填写完成后，附清晰正反面照片和引脚图；尺寸照片中请带卡尺读数或比例尺。