G题 Rev C.2 功率布局 v4 —— PCB 问题清单

被检文件：D:\电赛2026\10.28\GBUCK_RevC2_PowerLayout_v4_20261028.eprj2（2.94 MB，2026-10-28 21:58）

SHA-256：F18EC7BFD37780776EAF521893867FD54D447A2D478CCA23ADF9CF5EC14188D5

工程内 PCB 标题：Rev C2 120x90 — 功率布局优化 v4；对比上一版：GBUCK_RevC2_DRC_netlistfix_20261028.eprj2

范围：只列 PCB 本身的问题（铜皮、间距、走线、封装），不含电路原理。坐标单位 mm，原点在板左下角。

一、结论

现在不能打板：GND 铺铜和 3 个焊盘短路（VIN、FUSED、IN_PRE），一上电输入就对地短路，保险丝会直接熔断。

另有 1 处间距低于工程规则。把第二部分 4 项改完、做完第三部分的建议项后，重跑 DRC 再下单。

二、必须修改

| # | 问题 | 位置 | 说明 | 改法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND 铺铜与 QH.2（VIN）短路 | QH.2 (73.0, 77.5)；底层铺铜 d91c4a4b457155c8 | 焊盘是 1.8×2.5 的椭圆，铺铜挖的却是圆孔，焊盘下端伸进铺铜约 0.15 mm。VIN 直接对地短路。 | 铺铜按焊盘实际形状挖孔，并留 ≥0.2 mm 间距；或改用客户端动态铺铜。 |
| 2 | GND 铺铜与 F1.2（FUSED）短路 | F1.2 两个焊盘 (33.67, 80.0)、(39.33, 80.0)；底层 d91c4a4b457155c8，顶层 f4d1d30098625939 | 焊盘是 2.4×3.0 的椭圆，挖的是圆孔，上下两端伸进铺铜约 0.1 mm。保险丝后面对地短路，上下两层都有。 | 同第 1 项。 |
| 3 | GND 铺铜与 J_BYP.2（IN_PRE）短路 | J_BYP.2 (7.0, 57.27)；底层 d91c4a4b457155c8；顶层 f4d1d30098625939 只隔 0.004 mm | 焊盘是 1.9×2.4 的椭圆，左右两端伸进底层铺铜；顶层也几乎碰上。 | 同第 1 项。 |
| 4 | QL.3（GND）到 LO 走线间距 0.10 mm | QL.3 (73.0, 68.5)；底层 LO 线段 (72.23, 67.0)→(79.03, 66.5)，线宽 0.4 | 低于工程 DRC 规则 0.152 mm，也低于全板其余位置的 0.20 mm。 | LO 线往下挪开，保证 ≥0.2 mm（见第 5 项，最好整体改走线）。 |

三、建议修改

| # | 问题 | 现状 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 低边栅极 LO 走线太长 | U1.4 在 (61.2, 71.6)，而 QL 栅极在 (78.1, 68.5)。LO 全长约 40 mm，从 U1 绕到 QL 下方 (79.0, 66.5) 再折回 RG_L，贴着 SW 焊盘走，栅极回路面积大。3 个过孔里 (69.8, 73.0) 和 (74.0, 73.0) 两端都是底层走线，没有换层作用。 | 调整 U1 的方向或位置，让 LO 脚朝向 QL/RG_L，LO 走直线；同时删掉两个无用过孔。注意 U1 的 VCC 去耦电容要跟着靠近 VCC 脚。 |
| 6 | F1 槽孔方向和焊盘不一致 | 上一版槽孔 0.9（横）×1.5（竖）；v4 改成 1.5（横）×0.9（竖），但椭圆焊盘仍是 2.4 宽 × 3.0 高（长轴竖向），槽和焊盘长轴互相垂直。 | 拿实物保险夹（脚片宽 1.1、厚 0.5）核对脚片朝向，再让焊盘长轴和槽同向。 |
| 7 | IL_BI 有一段零长度走线 | 底层 (88.0, 46.0) 处起点终点重合。IL_BI 全长约 79 mm。 | 删除这一段；IL_BI 尽量走在完整的地上。 |
| 8 | 地铜块数大减 | 铺铜从 44 块减到 17 块（顶层 10、底层 7），现在仍是静态填充。 | 改完 1–3 项后在客户端重新铺铜，检查模拟区（U5–U9、ADC 滤波）下面的地是否连续。 |

四、这版已经改好的

C2 跨接在 QH 漏极 (73.0, 77.5) 和 QL 源极 (73.0, 68.5) 之间，中心距各约 3.5 mm，高频开关回路比上一版小很多。

C1 移到 (60, 82)，正极到 QH 漏极约 11 mm（上一版 18.7 mm）。

RS_L 的两根检测线等长，各约 5.6 mm；U4 移到 RS_L 旁边 (115.5, 77.0)。

删掉了“PCB REVIEW - NOT FOR FAB”丝印，新增极性标记。

原理图和网表与上一版完全一致。

五、已通过的检查

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 原理图引脚 ↔ PCB 焊盘网络 | 323 / 323 一致 |
| 原理图 ↔ PCB 器件关联（器件、封装、Unique ID） | 120 / 120 一致 |
| 网络连通 | 51 / 51 全部连通，无孤铜 |
| 其余短路和间距 | 除第二部分列出的位置外，没有短路，也没有间距 < 0.2 mm |
| 铜到板边 / 孔间距 | ≥ 0.3 mm / 满足 |
| 器件外形框 | 无重叠；QH、QL 外形之间留出约 4.5 mm，放 C2、RG_H、RG_L |

六、打板前步骤

改第二部分 1–4 项，并尽量完成第三部分 5–7 项。

在嘉立创 EDA 专业版里打开工程，重新铺铜，跑原生 ERC 和 DRC，确认 0 错误。

导出 Gerber，用板厂的 DFM 工具过一遍，重点看 QH、F1、J_BYP 周围的铺铜。

1:1 打印出来，拿实物比对封装，特别是保险夹、TO-220 和接线端子。

七、检查方法与局限

方法：只读解出工程内加密保存的数据，用独立脚本计算；走线按带宽度的线段，过孔和圆焊盘按圆，矩形焊盘和铺铜按多边形。第二部分的 3 处短路用椭圆的精确形状（512 边内接多边形）复核过，并画图确认。

没有覆盖：阻焊、丝印与焊盘重叠、3D 干涉、温升、电磁干扰和开关瞬态。本检查不能代替嘉立创原生 DRC。